乐山市五通桥区福华通材初级中学新建工程项目

- 项目名称：乐山市五通桥区福华通材初级中学新建工程项目

- 建设地点：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路南段

（三）建设单位：乐山市五通桥区教育局

（四）环评文件编制单位：四川乐水清山环保技术咨询有限公司

（五）项目概况：新建教学及辅助用房、食堂、风雨操场、学生宿舍、物管用房、地下车库等。规划净用地面积48662.11m2（约73亩），总建筑面积37170.08m2，其中地上建筑面积29036.45m2，地下建筑1层，面积8133.63m2，项目办学规模30个班，共1500个初中学位。项目总投资：20800万元，其中：环保投资160万元，环保投资占总投资的0.77%。

（六）主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

1、施工期：

（1）废气：严格落实降尘、抑尘措施。在施工现场做到“六个百分百”要求。施工现场实行封闭式管理，定期洒水，对施工车辆必须实施限速行驶等扬尘防治措施。施工单位采用环保型油漆并加强室内通风换气。

（2）废水：工人员生活污水经临时化粪池处理后排入市政污水管网;施工废水废水经隔油、沉淀处理后循环使用，不外排。

（3）噪声：加强管理，选用先进低噪设备，定期对机械设备进行修维，在未取得夜间施工许可的情况下禁止夜间施工。

（4）固体废物：强化土方石回用,余土石方运至当地政府部门指定的弃渣场进行堆放或者填埋;建筑垃圾及时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场，避免工程废料造成二次污染；装修过程产生的废油漆包装桶、废漆料等危险废物，应设置单独的收集点进行收集，集中储存，并交由具有相应处理资质的单位进行处置;生活垃圾经垃圾桶收集后，交由当地环卫部门处置。

（5）生态保护：施工期尽量避开雨季，注意开挖土石方的堆放，须覆盖薄膜，及时用于回填、绿化，并在临时堆场周围设置导流明渠。

2、营运期：

（1）废气：加强实验室通风,合理布设餐饮油烟及垃圾收集点位置，远离教学楼、宿舍等人流密集场所布设。食堂油烟经吸排油烟机净化处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准后，经专用烟道排放。严格按照学校建设的相关技术规范和质量标准要求，进行设计和建设，选用合格的建筑装饰材料和环保型油漆，严禁使用低劣和不符合要求的材料。

（2）废水：校区实行雨污分流，实验室废水经酸碱中和调节池预处理、食堂废水经过隔油池处理后进入沉渣池与生活污水等一同处理达到相关标准后，通过市政污水管网排入五通桥区城市生活污水处理厂。做好地下水污染防治工作,项目采取地面分区防渗，预沉渣池、隔油池、备用发电机储油间、垃圾集中收集点、实验室危废暂存间等采取重点防渗。

（3）噪声：优化校区平面布局，优选低噪声设备，加强对学校日常环境管理，尽量降低学校运行噪声对周边区域的影响。

（4）固体废物：生活垃圾、废弃离子交换树脂交由环卫部门统一收集处理,沉渣池底泥定期由专人清掏处理，餐厨垃圾定期清运，交由专业单位处理。

（5）生态保护：栽种绿植，做好生态环境保护工作。

（6）认真落实环境风险防范措施，防止因事故引发的环境污染。

（七）项目已取得相关部门的批复意见。