乐山市葆通再生资源开发有限公司年产1亿块免烧砖建设项目

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

1、施工期：

（1）废气：施工期严格落实“六不准”、“六必须”规定：必须湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛撒建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。

（2）废水：项目施工过程工作人员产生的生活污水利用临时办公房处的预处理池进行预处理，经预处理后生活污水进入污水管网后进入五通桥新型工业基地污水处理厂；施工废水进入临时沉淀池，沉淀后回用或用于工地降尘，不外排。

（3）噪声：文明施工，设置噪声管理制度，减少人为敲打、装卸噪声，进一步减少噪声扰民。

（4）固体废物：开挖土方项目内平衡,废弃建筑材料优先考虑回收利用，不可回收的由施工单位及时清运至市政规划的建筑渣场统一处理。

（5）生态保护：加强建设过程中的文明施工管理，施工场地四周修建围护结构，施工采用硬化路面，合理安排施工进度；加强施工现场废弃物收集、处置，做好施工现场水土保持措施，施工期尽量减少大填大挖，土方集中堆放，开挖出的土方及时回填或清运；合理安排施工时间，避免雨季进行基础开挖和回填；施工结束后，进行植被和景观恢复。

2、营运期：

（1）废气：免烧砖生产搅拌工序粉尘采用集气罩收集进入布袋除尘器处理经15m排气筒（DA001）排放；抛丸工序粉尘采用集气罩收集进入布袋除尘器处理经15m排气筒（DA002）排放；水泥筒仓呼吸粉尘采用小型脉冲式除尘器处理后在厂房中自然沉降；生产车间及料仓封闭，同时在易产尘设备及厂界处设置喷雾降尘系统，减少无组织颗粒物排放。

（2）废水：厂区进出口设置洗车槽，并在洗车槽旁设置1座沉淀池，车辆清洗废水经沉淀后全部回用不外排；项目食堂废水经隔油池隔油后与生活污水一并进入预处理池处理后，通过管网进入五通桥新型工业基地污水处理厂进一步处理后排入岷江

（3）噪声：生产车间采用封闭隔音设计，设备进行减震、降噪处理。

（4）固体废物：沉淀池沉砂定期清掏后作为综合利用；布袋除尘器收集粉尘返回制砖工序配料，不外排；职工生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后，交由环卫部门统一清运处理；餐厨垃圾经桶装分类密封收集后暂存，交由经城管部门许可的单位进行清运处置，日产日清。

危险废物：含油手套抹布、废机油、废油桶经危废暂存间暂存后，交由资质单位进行处置。

（5）认真落实环境风险防范措施，防止因事故引发的环境污染。

（七）项目已取得相关部门的批复意见。